AIDA VERRA

Ausschreibungstexte 2012

DL10001

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 250 E27

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D250 x H95 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 60 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10003

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 250 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D250 x H95 mm

Fassungstyp: G24q-1

Nennleistung: 13 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10003.118

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 250 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D250 x H95 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10004

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 300 E27

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D300 x H100 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 2x60 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 2x14 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10005

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 300 E27

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D300 x H100 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 100 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 18 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10007.118

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 300 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D300 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10007

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 300 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D300 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10007.213

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 300 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D300 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-1

Nennleistung: 2x13 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10040

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 350 E27

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D350 x H120 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 2x75 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 2x18 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10042

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 350 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D350 x H120 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 22 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10044

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 350 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D350 x H120 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10041

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 350 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D350 x H120 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10041.142

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 350 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D350 x H120 mm

Fassungstyp: G24q-4

Nennleistung: 42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10009

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 400 E27

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D400 x H125 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 2x75 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 2x18 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10013.218

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 400 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H125 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10013

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 400 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H125 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10013.232

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 400 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H125 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10014

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 450 E27

Anbauleuchte Glas  rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D450 x H130mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 3x60 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 3x14 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10016

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 450 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H130 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10017

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 450 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H130 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 2x 36Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10045.3023

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 E27

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D550 x H150 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 3x100 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 3x23 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10045.2240

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 1x22Watt und 1x40Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10045.326

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 3x 26 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10045.242

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150mm

Fassungstyp: G24q-4

Nennleistung: 2x 42Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10045.332

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 3x 32Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10045.336

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 3x 36Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10045.5560

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG

Anbauleuchte Glas rund

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 1x55Watt und 1x60Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DL10006

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 300 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D300 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-1

Nennleistung: 2x13 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10043

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 350 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D350 x H120 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL100103

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 400 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H125 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10010.232

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 400 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H125 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x 26 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10010.218

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 400 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H125 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10015

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 450 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H130 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10018

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 450 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H130 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10046.2240

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 1x22Watt und 1x40Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10046.242

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150mm

Fassungstyp: G24q-4

Nennleistung: 2x 42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10046.332

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 3 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 3x 32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10046.336

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 3 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 3x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10046.5560

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 1x55Watt und 1x60Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)