AIDA VERRA Notlicht

Ausschreibungstexte 2012

DL10006

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 300 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D300 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-1

Nennleistung: 2x13 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10043

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 350 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D350 x H120 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL100103

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 400 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H125 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10010.232

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 400 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H125 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x 26 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10010.218

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 400 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H125 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10015

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 450 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H130 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10018

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 450 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H130 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10046.2240

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 1x22Watt und 1x40Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10046.242

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150mm

Fassungstyp: G24q-4

Nennleistung: 2x 42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10046.332

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 3 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 3x 32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10046.336

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 3 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 3x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10046.5560

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA 550 EVG-N

Anbauleuchte Glas rund, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D550 x H150 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 1x55Watt und 1x60Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)