AIDA WALL

Ausschreibungstexte 2012

WL10058.114

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA WALL 260 E27

Anbauleuchte Glas rund Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Schraubklemme zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: B260 x H130 x T130 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung: max. 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10058.118

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA WALL 260 EVG

Anbauleuchte Glas rund Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Schraubklemme zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: B260 x H130 x T130 mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10059.118

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA WALL 310 E27

Anbauleuchte Glas rund Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Schraubklemme zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: B310 x H166 x T135 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung: max. 18 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10059.132

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA WALL 310 EVG

Anbauleuchte Glas rund Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Schraubklemme zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: B310 x H166 x T135 mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10060.118

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA WALL 360 E27

Anbauleuchte Glas rund Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Schraubklemme zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: B360 x H175 x T140 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung: 18 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10060.132

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA WALL 360 EVG

Anbauleuchte Glas rund Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Schraubklemme zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: B360 x H175 x T140 mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10060.142

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AIDA WALL 360 EVG

Anbauleuchte Glas rund Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Schraubklemme zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: B360 x H175 x T140 mm

Fassungstyp: GX24q-4

Nennleistung: 42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)