AXIS

Ausschreibungstexte 2012

WL10021.2014

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

AXIS 400 E27

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L400 x B60 x H80 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung: max. 2x 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10021

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AXIS 400 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät

Maße: L400 x B60 x H80 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 24 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10022.3014

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

AXIS 600 E27

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L600 x B60 x H80 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung: max. 3x 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10022

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AXIS 600 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Mit Sockel für T5 Röhre anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät

Maße: L600 x B60 x H80 mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 14 Watt T5, Leuchtstofflampe, Rohrform zweifach gesockelt D16mm

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10023

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AXIS 600 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Mit Sockel für T5 Röhre anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät

Maße: L600 x B60 x H80 mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 24 Watt T5, Leuchtstofflampe, Rohrform zweifach gesockelt D16mm

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10024

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AXIS 600 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät

Maße: L600 x B60 x H80 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 36 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)