AXIS POLY

Ausschreibungstexte 2012

WL70021

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

AXIS POLY 400 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang gewölbt

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen chrom mit Schraubefestigung für Diffusor- Befestigung

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung. anschlussfertig montiert, elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L400 x B80 x H60 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 24 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL70022

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

AXIS POLY 600 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang gewölbt

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen chrom mit Schraubefestigung für Diffusor- Befestigung

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Leuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung. anschlussfertig montiert, elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L600 x B80 x H60 mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 14 Watt T16, Standard-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D16mm

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL70023

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

AXIS POLY 600 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang gewölbt

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen chrom mit Schraubefestigung für Diffusor- Befestigung

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Leuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung. anschlussfertig montiert, elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L600 x B80 x H60 mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 24 Watt T16, Standard-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D16mm

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL70024

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

AXIS POLY 600 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang gewölbt

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen chrom mit Schraubefestigung für Diffusor- Befestigung

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung. anschlussfertig montiert, elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L600 x B80 x H60 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 36 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)