BEA P extraflach

Ausschreibungstexte 2012

PL10030.2014

DURIA  Pendelleuchte

BEA P 380 E27

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt rund extraflach

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D380 x H100mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung: max. 2x14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10030.218

DURIA  Pendelleuchte

BEA P 380 EVG

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt rund extraflach

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät..

Maße: D380 x H100mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 2x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10031.3014

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEA P 440 E27

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt rund extraflach

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D440 x H110mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung: 3x14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10031.232

DURIA  Pendelleuchte

BEA P 440 EVG

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt rund extraflach

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät..

Maße: D440 x H110mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 2x 26-32 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10032.3018

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEA P 540 E27

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt rund extraflach

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D540 x H110mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max.3x 75 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max.3x 18 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10032.318

DURIA  Pendelleuchte

BEA P 540 EVG

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt rund extraflach

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät..

Maße: D540 x H110mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 3x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10032.236

DURIA  Pendelleuchte

BEA P 540 EVG

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt rund extraflach

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät..

Maße: D540 x H110mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: max. 2x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10032.242

DURIA  Pendelleuchte

BEA P 540 EVG

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt rund extraflach

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät..

Maße: D540 x H110mm

Fassungstyp: GX24q-4

Nennleistung: 2x 42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10032.326

DURIA  Pendelleuchte

BEA P 540 EVG

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt rund extraflach

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät..

Maße: D540 x H110mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 3x 26-32 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10032.155

DURIA  Pendelleuchte

BEA P 540 EVG

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt rund extraflach

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät..

Maße: D540 x H110mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 55 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10032.2255

DURIA  Pendelleuchte

BEA P 540 EVG

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt rund extraflach

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D540 x H110mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 1x22 und 1x55 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)