BEN

Ausschreibungstexte 2012

DL711014

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEN 290 E27

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D290 x H90 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 40 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL71122

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEN 290 EVG

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D290 x H90mm

Fassungstyp: G10q

Nennleistung: 1x 22 Watt T29-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D29mm

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL71113

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEN 290 EVG

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D290 x H90 mm

Fassungstyp: G24q-1

Nennleistung: 13 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL71118

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEN 290 EVG

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D290 x H90 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL71126

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEN 290 EVG

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D290 x H90 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

-----

DL712018

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 E27

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D400 x H100 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 2x 40 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 2x 18 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL71132

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 EVG

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D400 x H100 mm

Fassungstyp: G10q

Nennleistung: 1x 32 Watt T32-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D32mm

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL71213

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 EVG

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D400 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-1

Nennleistung: 2x 13 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL71218

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 EVG

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D400 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL71226

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 EVG

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D400 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL71213.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 EVG.N

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-1

Nennleistung: 2x 13 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL71218.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 EVG.N

Anbauleuchte IP54 Kunststoff rund gewölbt, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL71226.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 EVG.N

Anbauleuchte IP54 Kunststoff rund gewölbt, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)