BIG DISK

Ausschreibungstexte 2012

DL10063.3023

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 500 E27

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D500x H100mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 3x 23 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10063.155

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 500 EVG

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D500x H100mm

Fassungstyp: 2GX 13

Nennleistung: 55 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10063.242

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 500 EVG

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D500x H100mm

Fassungstyp: GX24q-4

Nennleistung: 2x 42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10064.4018

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 600 E27

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D600x H110mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 4x 18 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10064.336

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 600 EVG

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D600x H110mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 3x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10064.342

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 600 EVG

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D600x H110mm

Fassungstyp: GX24q-4

Nennleistung: 3x 42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10065.6023

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 700 E27

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D700x H115mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 6x 23 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10065.436

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 700 EVG

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D700x H115mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 4x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10065.5560

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 700 EVG

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D700 x H115 mm

Fassungstyp: 2GX 13

Nennleistung: 1x55 Watt und 1x60 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

----------------------------------------------------------------------------------------

DL10063.242.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 500 EVG.N

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D500 x H100 mm

Fassungstyp: GX24q-4

Nennleistung: 2x 42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10064.336.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 600 EVG.N

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D600 x H110 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 3x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10064.342.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 600 EVG.N

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D600 x H110 mm

Fassungstyp: GX24q-4

Nennleistung: 3x 42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10065.436.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 700 EVG.N

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D700 x H115 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 4x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10065.5560.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

BIG DISK 700 EVG.N

Anbauleuchte Glas rund gebogen, hoher Indirektlicht- Anteil.

Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D700 x H115 mm

Fassungstyp: 2GX 13

Nennleistung: 1x55 Watt und 1x60 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)