BIG DISK P

Ausschreibungstexte 2012

PL10027.3023

DURIA  Deckenleuchte Pendel

BIG DISK P 500 E27

Pendelleuchte Glas rund, nach Unten gewölbt, geschlossen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, dreifach Stahlseil Aufhängung, Deckenbefestigung Metall weiß oder Nickel matt, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D500mm x H120mm, kleine Bauform

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 3x 100 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 3x 23 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10027.236

DURIA  Deckenleuchte Pendel

BIG DISK P 500 EVG

Pendelleuchte Glas rund, nach Unten gewölbt, geschlossen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, dreifach Stahlseil Aufhängung, Deckenbefestigung Metall weiß oder Nickel matt, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D500mm x H120mm, kleine Bauform

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 2x36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10027.242

DURIA  Deckenleuchte Pendel

BIG DISK P 500 EVG

Pendelleuchte Glas rund, nach Unten gewölbt, geschlossen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, dreifach Stahlseil Aufhängung, Deckenbefestigung Metall weiß oder Nickel matt, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D500mm x H120mm, kleine Bauform

Fassungstyp: GX24q-4

Nennleistung: 2x 42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

------

PL10028.4018

DURIA  Deckenleuchte Pendel

BIG DISK P 600 E27

Pendelleuchte Glas rund, nach Unten gewölbt, geschlossen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, dreifach Stahlseil Aufhängung, Deckenbefestigung Metall weiß oder Nickel matt, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D600mm x H150mm, große Bauform

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 4x 100 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 4x 18 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10028.336

DURIA  Deckenleuchte Pendel

BIG DISK P 600 EVG

Pendelleuchte Glas rund, nach Unten gewölbt, geschlossen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, dreifach Stahlseil Aufhängung, Deckenbefestigung Metall weiß oder Nickel matt, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D600mm x H150mm, große Bauform

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 3x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10028.5520

DURIA  Deckenleuchte Pendel

BIG DISK P 600 EVG

Pendelleuchte Glas rund, nach Unten gewölbt, geschlossen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, dreifach Stahlseil Aufhängung, Deckenbefestigung Metall weiß oder Nickel matt, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D600mm x H150mm, große Bauform

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 1x20 Watt und 1x55 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10028.342

DURIA  Deckenleuchte Pendel

BIG DISK P 600 EVG

Pendelleuchte Glas rund, nach Unten gewölbt, geschlossen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech weiß pulverlackiert, dreifach Stahlseil Aufhängung, Deckenbefestigung Metall weiß oder Nickel matt, Glasbefestigung mittels zentraler Gewindestange, Sicherungsscheibe und Mutter, Ziermutter in weiß oder Chrom.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D600mm x H150mm, große Bauform

Fassungstyp: GX24q-4

Nennleistung: 3x 42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)