CARO

Ausschreibungstexte 2012

DL721014

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 290 E27

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D290 x H95 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 40 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72122

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 290 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D290 x H95 mm

Fassungstyp: G10q

Nennleistung: 1x 22 Watt T29-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D29mm

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72113

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 290 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D290 x H95 mm

Fassungstyp: G24q-1

Nennleistung: 13 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72118

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 290 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D290 x H95 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72126

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 290 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D290 x H95 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

-----

DL722014

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 390 E27

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D390 x H100 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 2x 40 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 2x 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72132

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 390 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D390 x H100 mm

Fassungstyp: G10q

Nennleistung: 1x32 Watt T32-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D32mm

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72213

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 390 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D390 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-1

Nennleistung: 2x 13 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72218

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 390 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D390 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72226

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 390 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D390 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72232

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 390 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D390 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x  32 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

---------

DL723014

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 475 E27

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D475 x H115 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 3x 40 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 3x 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72318

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 475 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D475 x H115 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 3x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72326

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 475 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D475 x H115 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 3x 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72140

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 475 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D475 x H115 mm

Fassungstyp: G10q

Nennleistung: 1x40 Watt T32-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D32mm

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72162

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 475 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D475 x H115 mm

Fassungstyp: G10q

Nennleistung: 1x22 Watt und 1x40 Watt T32-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D32mm

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

----

DL724018

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 600 E27

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D600 x H160 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 4x 40 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 4x 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72177

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 600 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D600 x H160 mm

Fassungstyp: 2 GX13

Nennleistung: 1x22 Watt und 1x55 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72418

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 600 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D600 x H160 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 4x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

---

DL72336

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 600 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D600 x H160 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 3x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72426

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 600 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D600 x H160 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 4x 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72213.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 390 EVG.N

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D390 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-1

Nennleistung: 2x 13 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72218.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 390 EVG.N

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D390 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72226.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 390 EVG.N

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D390 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72232.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 390 EVG.N

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D390 x H100 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x  32 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72326.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 475 EVG.N

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet.

Getrennte 3 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D475 x H115 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 3x 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72162.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 475 EVG.N

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D475 x H115 mm

Fassungstyp: G10q

Nennleistung: 1x22 Watt und 1x40 Watt T32-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D32mm

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72177

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 600 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet.

Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D600 x H160 mm

Fassungstyp: 2 GX13

Nennleistung: 1x22 Watt und 1x55 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72418.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 600 EVG.N

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet.

Getrennte 4 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D600 x H160 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 4x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

---

DL72336.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 600 EVG.N

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet.

Getrennte 3 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D600 x H160 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 3x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL72426.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CARO 600 EVG.N

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Hebelverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet.

Getrennte 4 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D600 x H160 mm

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 4x 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)