CORA POLY

Ausschreibungstexte 2012

DL70013A.260

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 320 E27

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D320 x H105 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 60 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70013A.209

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 320 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D320 x H105 mm

Fassungstyp: 2G7

Nennleistung: 2x 9 Watt TC-SEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifachrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70013A.213

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 320 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D320 x H105 mm

Fassungstyp: G24q-1

Nennleistung: 2x 13 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70014A.260

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 375 E27

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D375 x H125 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 2x 60 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 2x 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70014A.122

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 375 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D375 x H125 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 22 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70014A.136

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 375 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D375 x H125 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfachrohr flach

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70014A.218

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 375 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D375 x H125 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70015A.360

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 480 E27

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D480 x H150 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 3x 60 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 3x 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70015A.140

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 480 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D480 x H150 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 40 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70015A.155

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 480 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D480 x H150 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 55 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70015A.236

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 480 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D480 x H150 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 2x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfachrohr flach

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70015A.318

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 480 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D480 x H150 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 3x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70015A.2240

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 400 EVG

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D480 x H150 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 1x 22 Watt und 1x 40 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)