CORA RING

Ausschreibungstexte 2012

DL10032.1014.R

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA RING 320 E27

Anbauleuchte Glas rund zylindrisch, Zierring verschiedene Oberflächen.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D350 x H95mm,Glas D 320mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: 60 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise 14 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10032.118.R

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA RING 320 EVG

Anbauleuchte Glas rund zylindrisch, Zierring verschiedene Oberflächen.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D350 x H95mm,Glas D 320mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: max. 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10032.126.R

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA RING 320 EVG

Anbauleuchte Glas rund zylindrisch, Zierring verschiedene Oberflächen.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D350 x H95mm,Glas D 320mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: max. 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10032.213.R

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA RING 320 EVG

Anbauleuchte Glas rund zylindrisch, Zierring verschiedene Oberflächen.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D350 x H95mm,Glas D 320mm

Fassungstyp: GX24q-1

Nennleistung: 2x 13Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10033.2018.R

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA RING 400 E27

Anbauleuchte Glas rund zylindrisch, Zierring verschiedene Oberflächen.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D450 x H105mm, Glas D 400mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 2x75 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 2x18 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10034.218.R

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA RING 400 EVG

Anbauleuchte Glas rund zylindrisch, Zierring verschiedene Oberflächen.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H105mm, Glas D 400mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: max. 2x18 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10034.226.R

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA RING 400 EVG

Anbauleuchte Glas rund zylindrisch, Zierring verschiedene Oberflächen.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H105mm, Glas D 400mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: max. 2x26 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10036.122.R

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA 400 EVG

Anbauleuchte Glas rund zylindrisch, Zierring verschiedene Oberflächen.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H105mm, Glas D 400mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 22Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

---------------------------------------------------------------------------

DL10032.213.R.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA RING 320 EVG.N

Anbauleuchte Glas rund zylindrisch, Zierring verschiedene Oberflächen.

Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D350 x H95 mm, Glas D 320mm

Fassungstyp: GX24q-1

Nennleistung: 2x13Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10034.218.R.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA RING 400 EVG.N

Anbauleuchte Glas rund zylindrisch, Zierring verschiedene Oberflächen.

Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H105mm, Glas D 400mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10034.226.R.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA 440 EVG.N

Anbauleuchte Glas rund zylindrisch, Zierring verschiedene Oberflächen.

Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H105mm, Glas D 400mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 2x26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)