DURIO

Ausschreibungstexte 2012

ZL10001

DURIA  Deckenleuchte

DURIO 80 E14

Pendelleuchte Glas Zylinderform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D80mm x L250mm, kurze Bauform

Fassungstyp: E14

Nennleistung 1: max. 60 Watt, C35-Kerzenlampe,

Nennleistung 2: wahlweise max. 10 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL10002

DURIA  Deckenleuchte

DURIO 80 12V

Pendelleuchte Glas Zylinderform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

12V Fassung mit elektronischem Transformator, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D80mm x L250mm, kurze Bauform

Fassungstyp: GY 6,35

Nennleistung: max. 75 Watt, NV-Halogenglühlampe QT12

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL10003

DURIA  Deckenleuchte

DURIO 80 EVG

Pendelleuchte Glas Zylinderform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D80mm x L250mm, kurze Bauform

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL10004

DURIA  Deckenleuchte

DURIO 120 E27

Pendelleuchte Glas Zylinderform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D120mm x L450mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 150 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

Nennleistung 2: wahlweise max. 30 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL10005

DURIA  Deckenleuchte

DURIO 120 12V

Pendelleuchte Glas Zylinderform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

12V Fassung mit elektronischem Transformator, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D120mm x L450mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: GY 6,35

Nennleistung: max. 90 Watt, NV-Halogenglühlampe QT12

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

---

ZL10006

DURIA  Deckenleuchte

DURIO 120 EVG

Pendelleuchte Glas Zylinderform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D120mm x L450mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 24 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL10008

DURIA  Deckenleuchte

DURIO 120 EVG

Pendelleuchte Glas Zylinderform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D120mm x L600mm, mittellange Bauform

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 36 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL10009

DURIA  Deckenleuchte

DURIO 160 EVG

Pendelleuchte Glas Zylinderform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D160mm x L500mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 24 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL10007

DURIA  Deckenleuchte

DURIO 160 EVG

Pendelleuchte Glas Zylinderform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D160mm x L600mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 36 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL10010

DURIA  Deckenleuchte

DURIO 160 EVG

Pendelleuchte Glas Zylinderform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D160mm x L800mm, lange Bauform

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 55 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL10011

DURIA  Deckenleuchte

DURIO 200 EVG

Pendelleuchte Glas Zylinderform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D200mm x L600mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 2x 36 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL10012

DURIA  Deckenleuchte

DURIO 200 EVG

Pendelleuchte Glas Zylinderform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D200mm x L800mm, lange Bauform

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 2x 55 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)