ELLY

Ausschreibungstexte 2012

PL10021.2018

DURIA  Deckenleuchte Pendel

ELLY 350 E27

Pendelleuchte Glas Elipsenform geschlossen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Diffusorabdeckung und  Baldachin weiß oder silberfarbig pulverlackiert, dreifach Stahlseilaufhängung, Kabel transparent.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: B350mm x H200mm, kleine Bauform

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 2x75 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 2x18 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10022.218

DURIA  Deckenleuchte Pendel

ELLY 350 EVG

Pendelleuchte Glas Elipsenform geschlossen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Diffusorabdeckung und  Baldachin weiß oder silberfarbig pulverlackiert, dreifach Stahlseilaufhängung, Kabel transparent.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: B350mm x H200mm, kleine Bauform

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 2x18 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10023.2030

DURIA  Deckenleuchte Pendel

ELLY 480 E27

Pendelleuchte Glas Elipsenform geschlossen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Diffusorabdeckung und  Baldachin weiß oder silberfarbig pulverlackiert, dreifach Stahlseilaufhängung, Kabel transparent.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: B480mm x H280mm, große Bauform

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 2x150 Watt, A65-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 2x30 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10024.332

DURIA  Deckenleuchte Pendel

ELLY 480 EVG

Pendelleuchte Glas Elipsenform geschlossen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Diffusorabdeckung und  Baldachin weiß oder silberfarbig pulverlackiert, dreifach Stahlseilaufhängung, Kabel transparent.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: B480mm x H280mm, große Bauform

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 3x 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10025.242

DURIA  Deckenleuchte Pendel

ELLY 480 EVG

Pendelleuchte Glas Elipsenform geschlossen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Diffusorabdeckung und  Baldachin weiß oder silberfarbig pulverlackiert, dreifach Stahlseilaufhängung, Kabel transparent.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: B480mm x H280mm, große Bauform

Fassungstyp: G24q-4

Nennleistung: 2x 42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)