EVEN

Ausschreibungstexte 2012

WL 70110

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVEN 400 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, Längsprismenstruktur, opalweiß durchgefärbt

Armatur Metall weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Leuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Mit seitlich integriertem Kippschalter.

Maße: L412 x B35 x H62 mm

Fassungstyp: G13

Nennleistung: 10 Watt T26, Standard-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D26mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70115

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVEN 520 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, Längsprismenstruktur, opalweiß durchgefärbt

Armatur Metall weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Leuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Mit seitlich integriertem Kippschalter.

Maße: L520 x B35 x H62 mm

Fassungstyp: G13

Nennleistung: 15 Watt T26, Standard-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D26mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70118

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVEN 660 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, Längsprismenstruktur, opalweiß durchgefärbt

Armatur Metall weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Leuchtstofflampen, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Mit seitlich integriertem Kippschalter.

Maße: L670 x B35 x H62 mm

Fassungstyp: G13

Nennleistung: 18 Watt T26, Standard-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D26mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70130

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVEN 980 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, Längsprismenstruktur, opalweiß durchgefärbt

Armatur Metall weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Leuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Mit seitlich integriertem Kippschalter.

Maße: L980 x B35 x H62 mm

Fassungstyp: G13

Standard-Leuchtstofflampe

Nennleistung: 30 Watt T26, Kompakt-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D26mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70136

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVEN 1280 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, Längsprismenstruktur, opalweiß durchgefärbt

Armatur Metall weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Leuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Mit seitlich integriertem Kippschalter.

Maße: L1280 x B35 x H62 mm

Fassungstyp: G13

Nennleistung: 36 Watt T26, Standard-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D26mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70158

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVEN 1585 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, Längsprismenstruktur, opalweiß durchgefärbt

Armatur Metall weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Leuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Mit seitlich integriertem Kippschalter.

Maße: L1585 x B35 x H62 mm

Fassungstyp: G13

Nennleistung: 58 Watt T26, Standard-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D26mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)