FERO 03 LED

Ausschreibungstexte 2012

DL70017.13.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

FERO 03 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund flach gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffusor ultraflach gewölbt, Kreisform aus hochwertigem flammwidrigem

Kunststoff PP, opalweiß , mit rundum indirekter Lichtabstrahlung.

Kunststoffarmatur ABS Hartplastik schlagstabil weiß. Drehverschluss- Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innen und Außenbereich.

Maße:    D350 x H68 mm

LED-Einheit D 225mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1330lm (ca. 102 lm/W)

Schutzart: IP 65

Schutzklasse:  II

Nennspannung:  110 -265V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70017.13.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

FERO 03 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund flach gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffusor ultraflach gewölbt, Kreisform aus hochwertigem flammwidrigem

Kunststoff PP, opalweiß , mit rundum indirekter Lichtabstrahlung.

Kunststoffarmatur ABS Hartplastik schlagstabil weiß. Drehverschluss- Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innen und Außenbereich

Maße:    D350 x H68 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1570lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 65

Schutzklasse:  II

Nennspannung:  110 -265V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70017.13.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

FERO 03 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund flach gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffusor ultraflach gewölbt, Kreisform aus hochwertigem flammwidrigem

Kunststoff PP, opalweiß , mit rundum indirekter Lichtabstrahlung.

Kunststoffarmatur ABS Hartplastik schlagstabil weiß. Drehverschluss- Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innen und Außenbereich.

Maße:    D350 x H68 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1660lm (ca. 128 lm/W)

Schutzart: IP 65

Schutzklasse:  II

Nennspannung:  110 -265V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70017.18.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

FERO 03 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund flach gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffusor ultraflach gewölbt, Kreisform aus hochwertigem flammwidrigem

Kunststoff PP, opalweiß , mit rundum indirekter Lichtabstrahlung.

Kunststoffarmatur ABS Hartplastik schlagstabil weiß. Drehverschluss- Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innen und Außenbereich.

Maße:    D350 x H68 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 65

Schutzklasse:  II

Nennspannung:  110 -265V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70017.18.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

FERO 03 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund flach gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffusor ultraflach gewölbt, Kreisform aus hochwertigem flammwidrigem

Kunststoff PP, opalweiß , mit rundum indirekter Lichtabstrahlung.

Kunststoffarmatur ABS Hartplastik schlagstabil weiß. Drehverschluss- Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innen und Außenbereich.

Maße:    D350 x H68 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 65

Schutzklasse:  II

Nennspannung:  110 -265V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70017.18.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

FERO 03 LED

Diffusor ultraflach gewölbt, Kreisform aus hochwertigem flammwidrigem

Kunststoff PP, opalweiß , mit rundum indirekter Lichtabstrahlung.

Kunststoffarmatur ABS Hartplastik schlagstabil weiß. Drehverschluss- Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innen und Außenbereich,

Optional mit Präsenzmelder oder Dimmer.

Maße:    D350 x H68 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2270lm (ca. 126 lm/W)

Umgebungstemperatur: +45°C  – 10°C

Schutzart: IP 65

Schutzklasse:  II

Nennspannung:  110 -265V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

Lieferumfang: 1 Stück, inklusive Leuchtmittel