FERO 07 LED

Ausschreibungstexte 2012

DL70019.13.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

FERO 07 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform, integrierte LED-Einheit

Diffusor flach gewölbt aus  flammwidrigem Kunststoff Polykarbonat, opalweiß satiniert.

Metallarmatur Aluminium Druckguss, weiß lackiert. 4-Punkt- Diffusorbefestigung mit Edelstahl- Inbusschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innen und Außenbereich.

Maße:    D275 x H76mm

LED-Einheit D 225mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1330lm (ca. 102 lm/W)

Schutzart: IP 55

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  110 -265V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70019.13.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

FERO 07 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform, integrierte LED-Einheit

Diffusor flach gewölbt aus  flammwidrigem Kunststoff Polykarbonat, opalweiß satiniert.

Metallarmatur Aluminium Druckguss, weiß lackiert. 4-Punkt- Diffusorbefestigung mit Edelstahl- Inbusschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innen und Außenbereich.

Maße:    D275 x H76mm

LED-Einheit D 225 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1570lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 55

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  110 -265V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70019.13.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

FERO 07 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform, integrierte LED-Einheit

Diffusor flach gewölbt aus  flammwidrigem Kunststoff Polykarbonat, opalweiß satiniert.

Metallarmatur Aluminium Druckguss, weiß lackiert. 4-Punkt- Diffusorbefestigung mit Edelstahl- Inbusschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innen und Außenbereich.

Maße:    D275 x H76mm

LED-Einheit D 225 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1660lm (ca. 128 lm/W)

Schutzart: IP 55

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  110 -265V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70019.18.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

FERO 07 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform, integrierte LED-Einheit

Diffusor flach gewölbt aus  flammwidrigem Kunststoff Polykarbonat, opalweiß satiniert.

Metallarmatur Aluminium Druckguss, weiß lackiert. 4-Punkt- Diffusorbefestigung mit Edelstahl- Inbusschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innen und Außenbereich.

Maße:    D275 x H76mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 55

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  110 -265V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70019.18.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

FERO 07 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform, integrierte LED-Einheit

Diffusor flach gewölbt aus  flammwidrigem Kunststoff Polykarbonat, opalweiß satiniert.

Metallarmatur Aluminium Druckguss, weiß lackiert. 4-Punkt- Diffusorbefestigung mit Edelstahl- Inbusschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innen und Außenbereich.

Maße:    D275 x H76mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 55

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  110 -265V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70019.18.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

FERO 07 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund Zylinderform, integrierte LED-Einheit

Diffusor flach gewölbt aus  flammwidrigem Kunststoff Polykarbonat, opalweiß satiniert.

Metallarmatur Aluminium Druckguss, weiß lackiert. 4-Punkt- Diffusorbefestigung mit Edelstahl- Inbusschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innen und Außenbereich.

Maße:    D275 x H76mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2270lm (ca. 126 lm/W)

Schutzart: IP 55

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  110 -265V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)