FLOOT

Ausschreibungstexte 2012

PL10000.1014

DURIA  Deckenleuchte Pendel

FLOOT150 E27

Pendelleuchte Glas Kegelform Unten offen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Diffusorabdeckung und  Baldachin weiß oder silberfarbig pulverlackiert, dreifach Stahlseilaufhängung, Kabel transparent.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D150mm x L160mm, kurze Bauform

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 60 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 14 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10001.1023

DURIA  Deckenleuchte Pendel

FLOOT250 E27

Pendelleuchte Glas Kegelform Unten offen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Diffusorabdeckung und  Baldachin weiß oder silberfarbig pulverlackiert, dreifach Stahlseilaufhängung, Kabel transparent.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D250mm x L250mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 100 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 23 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10002.118

DURIA  Deckenleuchte Pendel

FLOOT 250 EVG

Pendelleuchte Glas Kegelform Unten offen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Diffusorabdeckung und  Baldachin weiß oder silberfarbig pulverlackiert, dreifach Stahlseilaufhängung, Kabel transparent.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D250mm x L250mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10003.126

DURIA  Deckenleuchte Pendel

FLOOT 250 EVG

Pendelleuchte Glas Kegelform Unten offen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Diffusorabdeckung und  Baldachin weiß oder silberfarbig pulverlackiert, dreifach Stahlseilaufhängung, Kabel transparent.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D250mm x L250mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10004.132

DURIA  Deckenleuchte Pendel

FLOOT 250 EVG

Pendelleuchte Glas Kegelform Unten offen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Diffusorabdeckung und  Baldachin weiß oder silberfarbig pulverlackiert, dreifach Stahlseilaufhängung, Kabel transparent.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D250mm x L250mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: G24q-3

Nennleistung: 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10007.1030

DURIA  Deckenleuchte Pendel

FLOOT350 E27

Pendelleuchte Glas Kegelform Unten offen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Diffusorabdeckung und  Baldachin weiß oder silberfarbig pulverlackiert, dreifach Stahlseilaufhängung, Kabel transparent.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D350mm x L400mm, lange Bauform

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 150 Watt, A65-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 30 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10008.142

DURIA  Deckenleuchte Pendel

FLOOT 350 EVG

Pendelleuchte Glas Kegelform Unten offen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Diffusorabdeckung und  Baldachin weiß oder silberfarbig pulverlackiert, dreifach Stahlseilaufhängung, Kabel transparent.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D350mm x L400mm, lange Bauform

Fassungstyp: G24q-4

Nennleistung: 26-42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10010.157

DURIA  Deckenleuchte Pendel

FLOOT 350 EVG

Pendelleuchte Glas Kegelform Unten offen

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Diffusorabdeckung und  Baldachin weiß oder silberfarbig pulverlackiert, dreifach Stahlseilaufhängung, Kabel transparent.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D350mm x L400mm, lange Bauform

Fassungstyp: G24q-5

Nennleistung: 57 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)