LEDA

Ausschreibungstexte 2012

DL10080.1018

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LEDA 250 E27

Anbauleuchte Glas rund Zylinderform

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Zierschrauben.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D250 x H70mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 100 Watt, A65-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 18 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10080.118

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LEDA 250 EVG

Anbauleuchte Glas rund Zylinderform

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D250 x H70mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10081.213

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LEDA 300 EVG

Anbauleuchte Glas rund Zylinderform

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D300 x H80mm

Fassungstyp: GX24q-1

Nennleistung: 2x 13Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10081.122

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LEDA 300 EVG

Anbauleuchte Glas rund Zylinderform

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D300 x H80mm

Fassungstyp: 2GX 13

Nennleistung: 22 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10078.2018

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LEDA 400 E27

Anbauleuchte Glas rund Zylinderform

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Zierschrauben.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D400 x H80mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 2x75 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 2x18 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10078.218

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LEDA 400 EVG

Anbauleuchte Glas rund extraflach

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, außen liegende dreifache Halteklammer mit Federzug zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H80mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10082.140

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LEDA 400 EVG

Anbauleuchte Glas rund extraflach

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, außen liegende dreifache Halteklammer mit Federzug zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H80mm

Fassungstyp: 2GX 13

Nennleistung: 40Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10083.3030

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LEDA 450 E27

Anbauleuchte Glas rund Zylinderform

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Zierschrauben.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D450 x H90mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 3x100 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max.3x 30 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10083.2255

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LEDA 450 EVG

Anbauleuchte Glas rund extraflach

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, außen liegende dreifache Halteklammer mit Federzug zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H90mm

Fassungstyp: 2GX 13

Nennleistung: 1x22Watt und 1x55Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10083.242

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LEDA 450 EVG

Anbauleuchte Glas rund extraflach

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, außen liegende dreifache Halteklammer mit Federzug zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H90mm

Fassungstyp: G24q-4

Nennleistung: 2x 26-42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10081.213.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LEDA 300 EVG.N

Anbauleuchte Glas rund extraflach. Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, außen liegende dreifache Halteklammer mit Federzug zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D300 x H80 mm

Fassungstyp: GX24q-1

Nennleistung: 2x 13 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10082.218.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LEDA 400 EVG.N

Anbauleuchte Glas rund extraflach. Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, außen liegende dreifache Halteklammer mit Federzug zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D400 x H80 mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10083.2255.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LOTTA 450 EVG.N

Anbauleuchte Glas rund extraflach. Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, außen liegende dreifache Halteklammer mit Federzug zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H90 mm

Fassungstyp: 2GX 13

Nennleistung: 1x22Watt und 1x55Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D 16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10083.242.N

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LEDA 450 EVG.N

Anbauleuchte Glas rund extraflach. Notlichtausführung nach DIN VDE 0108.

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, außen liegende dreifache Halteklammer mit Federzug zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Getrennte 2 Elektronische Vorschaltgeräte, getrennt schaltbar, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D450 x H980 mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 2x 26-42 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)