LINA

Ausschreibungstexte 2012

DL10090.122

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LINA  EVG

Anbauleuchte Glas rund zylindrisch

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, Nickel matt Dekor, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: D295 x H60mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 22 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)