LINEA

Ausschreibungstexte 2012

WL 72114

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LINEA 600 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Metall mit Endkappen weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Leuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Montagewahl gerade oder angeschrägt.

Maße: L600 x B90 x H60mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 14 Watt T16, Standard-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D16mm

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 72121

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LINEA 900 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Metall mit Endkappen weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Leuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Montagewahl gerade oder angeschrägt.

Maße: L900 x B90 x H60mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 21 Watt T16, Standard-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D16mm

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 72128

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LINEA 1200 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Metall mit Endkappen weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Leuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Montagewahl gerade oder angeschrägt.

Maße: L1200 x B90 x H60mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 28 Watt T16, Standard-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D16mm

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)