LINEA LED T5

Ausschreibungstexte 2012

WL 72111.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LINEA 600 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Metall mit Endkappen weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Montagewahl gerade oder angeschrägt.

Maße: L600 x B90 x H60mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 11 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 760lm (ca. 76 lm/W)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 72111.5

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LINEA 600 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Metall mit Endkappen weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Montagewahl gerade oder angeschrägt.

Maße: L600 x B90 x H60mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 11 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 800lm (ca. 80 lm/W)

Lichtfarbe kaltweiß 5000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 72117.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LINEA 900 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Metall mit Endkappen weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Montagewahl gerade oder angeschrägt.

Maße: L900 x B90 x H60mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 17 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 1100lm (ca. 65 lm/W)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 72117.5

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LINEA 900 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Metall mit Endkappen weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Montagewahl gerade oder angeschrägt.

Maße: L900 x B90 x H60mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 17 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 1200lm (ca. 71 lm/W)

Lichtfarbe kaltweiß 5000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 72123.3

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LINEA 1200 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Metall mit Endkappen weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Montagewahl gerade oder angeschrägt.

Maße: L1200 x B90 x H60mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 23 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 1200lm (ca. 52 lm/W)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 72123.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LINEA 1200 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Metall mit Endkappen weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Montagewahl gerade oder angeschrägt.

Maße: L1200 x B90 x H60mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 23 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 1500lm (ca. 65 lm/W)

Lichtfarbe neutralweiß 3000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 72123.5

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LINEA 1200 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Metall mit Endkappen weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Montagewahl gerade oder angeschrägt.

Maße: L1200 x B90 x H60mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 23 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 1600lm (ca. 70 lm/W)

Lichtfarbe kaltweiß 5000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 72123.6

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LINEA 1200 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Metall mit Endkappen weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät. Montagewahl gerade oder angeschrägt.

Maße: L1200 x B90 x H60mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 23 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 1600lm (ca. 70 lm/W)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)