LIVIO

Ausschreibungstexte 2012

ZL10039.311

DURIA  Deckenleuchte

LIVIO E27

Pendelleuchte Glas Zylinderform kegelförmig

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert, 3 Metallstifte zur Glasbefestigung.

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele. Standardlänge  1500mm mit Glaskörper

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D120mm x L450mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 11 Watt, TC-DSE ,Kompaktleuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Nennleistung 2: wahlweise max. 18 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL10039.124

DURIA  Deckenleuchte

LIVIO EVG

Pendelleuchte Glas Zylinderform kegelförmig

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert, 3 Metallstifte zur Glasbefestigung.

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele. Standardlänge  1500mm mit Glaskörper

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D120mm x L450mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)