LOLA

Ausschreibungstexte 2012

WL10056.1010

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LOLA 300 E14

Anbauleuchte  linienförmig, Glas rund gewölbt

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rechteckig, weiß pulverlackiert, 2 Halteschrauben zur Glasbefestigung.

Schraubfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L282 x B108 x H83 mm

Fassungstyp: E14

Nennleistung 1: max. 9 W  TC-DSE  Kompaktleuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Nennleistung 2: max. 10 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Alternativ auch Retrofit- LED Kerzenlampe 4 Watt

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10056.118

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LOLA 300 EVG

Anbauleuchte  linienförmig, Glas rund gewölbt

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rechteckig, weiß pulverlackiert, 2 Halteschrauben zur Glasbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L282 x B108 x H83 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10057.2010

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LOLA 400 E14

Anbauleuchte  linienförmig, Glas rund gewölbt

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rechteckig, weiß pulverlackiert, 2 Halteschrauben zur Glasbefestigung.

Schraubfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L383 x B108 x H91 mm

Fassungstyp: E14

Nennleistung 1: max.2x  9 W  TC-DSE  Kompaktleuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Nennleistung 2: max.2x  10 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Alternativ auch Retrofit- LED Kerzenlampe 4 Watt

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10057.124

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

LOLA 400 EVG

Anbauleuchte  linienförmig, Glas rund gewölbt

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rechteckig, weiß pulverlackiert, 2 Halteschrauben zur Glasbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L282 x B108 x H83 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 24 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)