LOTTA P

Ausschreibungstexte 2012

PL10034.2018

DURIA  Pendelleuchte

LOTTA P 350 E27

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D350 x H170mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: 2x 75 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise 2x 18 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10034.218

DURIA  Pendelleuchte

LOTTA P 350 EVG

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät..

Maße: D350 x H170mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10034.132

DURIA  Pendelleuchte

LOTTA P 350 EVG

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät..

Maße: D350 x H170mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10035.3018

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

LOTTA P 450 E27

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D450 x H220mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: 3x 75 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise 3x 18 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10035.232

DURIA  Pendelleuchte

LOTTA P 450 EVG

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät..

Maße: D450 x H220mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 2x 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10035.218

DURIA  Pendelleuchte

LOTTA P 450 EVG

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät..

Maße: D450 x H220mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 2x 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

PL10035.236

DURIA  Pendelleuchte

LOTTA P 450 EVG

Anbauleuchte Decke Glas abgependelt Halbkugel

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Geräteträger  Stahlblech, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung,  dreifach Stahlseilaufhängung, Deckenbefestigung Metall, weiß oder silberfarbig pulverlackiert, Kabel transparent.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät..

Maße: D450 x H220mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: max. 2x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)