LUNA POLY

Ausschreibungstexte 2012

KL70001.PE.1014

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY 250 PE E27

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D250 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 60 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 14 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70003.PE.118

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  250 PE EVG

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Diffusor.

Maße: D250 mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70002.PE.1018

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY 300 PE E27

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D300 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 75 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 18 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70004.PE.118

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY 300 PE EVG

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Diffusor.

Maße: D300 mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 18Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70005.PE.1023

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY 350 PE E27

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D350 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 100 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 23 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70007.PE.132

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY 350 PE EVG

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Diffusor.

Maße: D350 mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70009.PE.1030

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY 400 PE E27

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D400 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 150 Watt, A65-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 30 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70008.PE.142

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 400 PE EVG

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Diffusor.

Maße: D400 mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70010.PE.157

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 400 PE EVG

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Diffusor.

Maße: D400 mm

Fassungstyp: GX24q-5

Nennleistung: 57 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70014.PE.2030

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY 450 PE E27

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D450 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: 2x 150 Watt, A65-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise 2x 30 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70015.PE.242

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 450 PE EVG

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Diffusor.

Maße: D450 mm

Fassungstyp: GX24q-4

Nennleistung: 2x 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70016.PE.3030

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY 500 PE E27

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D500 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: 3x 100 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise 3x 30 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70019.PE.257

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 500 PE EVG

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Diffusor.

Maße: D500 mm

Fassungstyp: GX24q-5

Nennleistung: 2x 57 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70020.PE.342

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 500 PE EVG

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Diffusor.

Maße: D500 mm

Fassungstyp: GX24q-4

Nennleistung: 3x 26-42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70021.PE.257

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 630 PE EVG

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Diffusor.

Maße: D630 mm

Fassungstyp: GX24q-5

Nennleistung: 2x 57 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70022.PE.342

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 630 PE EVG

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Diffusor.

Maße: D630 mm

Fassungstyp: GX24q-5

Nennleistung: 3x 26-42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70023.PE.340

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 630 PE EVG

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Diffusor.

Maße: D630 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 3x 40 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)