LUNA VERRA

Ausschreibungstexte 2012

KL10001

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 250 E27

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D250 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 60 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 14 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10003

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 250 EVG

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D250 mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10002

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 300 E27

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D300 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 75 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 18 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10004

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 300 EVG

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D300 mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 26 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10004.118

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 300 EVG

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D300 mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10005

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 350 E27

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D350 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 100 Watt, A65-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 30 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10007

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 350 EVG

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D350 mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10009

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 400 E27

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D400 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 150 Watt, A65-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 30 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10010

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 400 EVG

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D400 mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10008

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 400 EVG

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D400 mm

Fassungstyp: GX24q-5

Nennleistung: 57 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10015

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 450 E27

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D450 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 200 Watt, A65-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 30 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10016

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 450 EVG

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D450 mm

Fassungstyp: GX24q-4

Nennleistung: 2x 26-32 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10017

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 500 E27

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D500 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 200 Watt, A65-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 30 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10018

DURIA  Deckenleuchte

LUNA VERRA 500 EVG

Pendelleuchte Glas Kugelform

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Aufhängung, Glasabdeckung mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper.

Maße: D500 mm

Fassungstyp: GX24q-5

Nennleistung: 2x 57 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)