PAOLA LED

Ausschreibungstexte 2012

DL10077.13.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 320 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D320 x H60 mm

LED-Einheit D 200 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1330lm (ca. 102 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10077.13.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 320 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D320 x H60 mm

LED-Einheit D 200 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1570lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10077.13.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 320 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D320 x H60 mm

LED-Einheit D 200 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1660lm (ca. 128 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10077.18.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 320 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D320 x H60 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10077.18.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 320 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D320 x H60 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10077.18.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 320 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D320 x H60 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2270lm (ca. 126 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10078.18.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 420 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D420 x H70 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10078.18.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 420 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D420 x H70 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10078.18.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 420 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D420 x H70 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2270lm (ca. 126 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10078.26.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 420 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D420 x H70 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 2260lm (ca. 87 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10078.26.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 420 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D420 x H70 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 3150lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10078.26.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 420 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D420 x H70 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 3320lm (ca. 128 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10079.36.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 540 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D540 x H80 mm

LED-Einheit D 385 mm mit 720 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 36 Watt

Lichtleistung Platine: 3640lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10079.36.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 540 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D540 x H80 mm

LED-Einheit D 385 mm mit 720 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 36 Watt

Lichtleistung Platine: 4300lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10079.36.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PAOLA 540 LED

Anbauleuchte Glas rund extraflach, integrierte LED-Einheit

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Glashalterung über Dreipunkt-Halteclips in Chrom.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D540 x H80 mm

LED-Einheit D 385 mm mit 720 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 36 Watt

Lichtleistung Platine: 4540lm (ca. 126 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10080.18.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

LEDA 250-LED

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem

Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung.

Zwei Leitungseinführungen.

Glashalterung über Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich,

Notstromgeeignet nach VDE0108

Maße:    D250 x H60 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 3000K

Nennleistung 18 Watt

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Umgebungstemperatur: +35°C  – 45°C

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

Lieferumfang: 1 Stück, inklusive Leuchtmittel

DL10080.18.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

LEDA 250-LED

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem

Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung.

Zwei Leitungseinführungen.

Glashalterung über Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich,

Notstromgeeignet nach VDE0108

Maße:    D250 x H60 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Umgebungstemperatur: +35°C  – 45°C

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

Lieferumfang: 1 Stück, inklusive Leuchtmittel

DL10080.18.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

LEDA 250-LED

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem

Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung.

Zwei Leitungseinführungen.

Glashalterung über Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich,

Notstromgeeignet nach VDE0108

Maße:    D250 x H60 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 6000K

Nennleistung 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2270lm (ca. 126 lm/W)

Umgebungstemperatur: +35°C  – 45°C

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

Lieferumfang: 1 Stück, inklusive Leuchtmittel

DL10081.18.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

LEDA 300-LED

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem

Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung.

Zwei Leitungseinführungen.

Glashalterung über Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich,

Notstromgeeignet nach VDE0108

Maße:    D300 x H70 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 3000K

Nennleistung 18 Watt

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Umgebungstemperatur: +35°C  – 45°C

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

Lieferumfang: 1 Stück, inklusive Leuchtmittel

DL10081.18.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

LEDA 300-LED

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem

Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung.

Zwei Leitungseinführungen.

Glashalterung über Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich,

Notstromgeeignet nach VDE0108

Maße:    D300 x H70 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Umgebungstemperatur: +35°C  – 45°C

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

Lieferumfang: 1 Stück, inklusive Leuchtmittel

DL10081.18.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 440-LED

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem

Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung.

Zwei Leitungseinführungen.

Glashalterung über Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich,

Notstromgeeignet nach VDE0108

Maße:    D300 x H70 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 6000K

Nennleistung 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2270lm (ca. 126 lm/W)

Umgebungstemperatur: +35°C  – 45°C

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

Lieferumfang: 1 Stück, inklusive Leuchtmittel

DL10082.26.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

LEDA 400-LED

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem

Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung.

Zwei Leitungseinführungen.

Glashalterung über Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich,

Notstromgeeignet nach VDE0108

Maße:    D400 x H80 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 3000K

Nennleistung 26 Watt

Lichtleistung Platine: 2260lm (ca. 87 lm/W)

Umgebungstemperatur: +35°C  – 45°C

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

Lieferumfang: 1 Stück, inklusive Leuchtmittel

DL10082.26.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

LEDA 400-LED

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem

Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung.

Zwei Leitungseinführungen.

Glashalterung über Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich,

Notstromgeeignet nach VDE0108

Maße:    D400 x H80 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung 26 Watt

Lichtleistung Platine: 3150lm (ca. 121 lm/W)

Umgebungstemperatur: +35°C  – 45°C

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

Lieferumfang: 1 Stück, inklusive Leuchtmittel

DL10082.26.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

LEDA 400-LED

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem

Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung.

Zwei Leitungseinführungen.

Glashalterung über Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich,

Notstromgeeignet nach VDE0108

Maße:    D400 x H80 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 6000K

Nennleistung 26 Watt

Lichtleistung Platine: 3320lm (ca. 128 lm/W)

Umgebungstemperatur: +35°C  – 45°C

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

Lieferumfang: 1 Stück, inklusive Leuchtmittel

DL10083.36.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

LEDA 450-LED

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem

Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung.

Zwei Leitungseinführungen.

Glashalterung über Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich,

Notstromgeeignet nach VDE0108

Maße:    D450 x H90 mm

LED-Einheit D 385 mm mit 720 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 3000K

Nennleistung 36 Watt

Lichtleistung Platine: 3640lm (ca. 101 lm/W)

Umgebungstemperatur: +35°C  – 45°C

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

Lieferumfang: 1 Stück, inklusive Leuchtmittel

DL10083.36.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

LEDA 450-LED

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem

Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung.

Zwei Leitungseinführungen.

Glashalterung über Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich,

Notstromgeeignet nach VDE0108

Maße:    D450 x H90 mm

LED-Einheit D 385 mm mit 720 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung 36 Watt

Lichtleistung Platine: 4300lm (ca. 119 lm/W)

Umgebungstemperatur: +35°C  – 45°C

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

Lieferumfang: 1 Stück, inklusive Leuchtmittel

DL10083.36.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

LEDA 450-LED

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem

Glasring mit weißer Glasabdeckscheibe.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung.

Zwei Leitungseinführungen.

Glashalterung über Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich,

Notstromgeeignet nach VDE0108

Maße:    D450 x H90 mm

LED-Einheit D 385 mm mit 720 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 6000K

Nennleistung 36 Watt

Lichtleistung Platine: 4540lm (ca. 126 lm/W)

Umgebungstemperatur: +35°C  – 45°C

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

Lieferumfang: 1 Stück, inklusive Leuchtmittel