PIT LED

Ausschreibungstexte 2012

DL10100.13.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PIT 250 LED

Anbauleuchte Glas quadratisch flach, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem Flachglas opalweiß, Kristallrand mit spezieller Kantenbearbeitung.

Quadratische Grundform überstehend. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Vierpunkt-Befestigung zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät, mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    L250 x B250 x H60 mm

LED-Einheit 190x190 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1330lm (ca. 102 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10100.13.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PIT 250 LED

Anbauleuchte Glas quadratisch flach, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem Flachglas opalweiß, Kristallrand mit spezieller Kantenbearbeitung.

Quadratische Grundform überstehend. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Vierpunkt-Befestigung zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät, mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    L250 x B250 x H60 mm

LED-Einheit 190x190 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1570lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10100.13.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PIT 250 LED

Anbauleuchte Glas quadratisch flach, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem Flachglas opalweiß, Kristallrand mit spezieller Kantenbearbeitung.

Quadratische Grundform überstehend. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Vierpunkt-Befestigung zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät, mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    L250 x B250 x H60 mm

LED-Einheit 190x190 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1660lm (ca. 128 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10100.18.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PIT 250 LED

Anbauleuchte Glas quadratisch flach, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem Flachglas opalweiß, Kristallrand mit spezieller Kantenbearbeitung.

Quadratische Grundform überstehend. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Vierpunkt-Befestigung zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät, mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    L250 x B250 x H60 mm

LED-Einheit 190x190 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung 18 Watt

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10100.18.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PIT 250 LED

Anbauleuchte Glas quadratisch flach, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem Flachglas opalweiß, Kristallrand mit spezieller Kantenbearbeitung.

Quadratische Grundform überstehend. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Vierpunkt-Befestigung zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät, mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    L250 x B250 x H60 mm

LED-Einheit 190x190 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10100.18.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PIT 250 LED

Anbauleuchte Glas quadratisch flach, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem Flachglas opalweiß, Kristallrand mit spezieller Kantenbearbeitung.

Quadratische Grundform überstehend. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Vierpunkt-Befestigung zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät, mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    L250 x B250 x H60 mm

LED-Einheit 190x190 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2270lm (ca. 126 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10101.26.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PIT 360 LED

Anbauleuchte Glas quadratisch flach, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem Flachglas opalweiß, Kristallrand mit spezieller Kantenbearbeitung.

Quadratische Grundform überstehend. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Vierpunkt-Befestigung zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    L360 x B360 x H60 mm

LED-Einheit 300x300 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 2260lm (ca. 87 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10101.26.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PIT 360 LED

Anbauleuchte Glas quadratisch flach, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem Flachglas opalweiß, Kristallrand mit spezieller Kantenbearbeitung.

Quadratische Grundform überstehend. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Vierpunkt-Befestigung zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    L360 x B360 x H60 mm

LED-Einheit 300x300 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 3150lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10101.26.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

PIT 360 LED

Anbauleuchte Glas quadratisch flach, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem Flachglas opalweiß, Kristallrand mit spezieller Kantenbearbeitung.

Quadratische Grundform überstehend. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose

5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Vierpunkt-Befestigung zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    L360 x B360 x H60 mm

LED-Einheit 300x300 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 3320lm (ca. 128 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)