QUADRO G

Ausschreibungstexte 2012

DL10093.1014

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO G 200 E27

Anbauleuchte Glas rund quadratisch

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L195 x B195 x H100mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 60 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10093.113

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO G 200 EVG

Anbauleuchte Glas rund quadratisch

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L195 x B195 x H100mm

Fassungstyp: GX24q-1

Nennleistung: 13 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10094.1014

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO G 240 E27

Anbauleuchte Glas rund quadratisch

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L240 x B240 x H100mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 60 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise max. 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10094.113

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO G 240 EVG

Anbauleuchte Glas rund quadratisch

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L240 x B240 x H100mm

Fassungstyp: GX24q-1

Nennleistung: 13Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10094.118

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO G 240 EVG

Anbauleuchte Glas rund quadratisch

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L240 x B240 x H100mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10095.2014

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO G 300 E27

Anbauleuchte Glas rund quadratisch

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L295 x B295 x H90mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: 2x 60 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise 2x 14 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10095.1018

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO G 300 E27

Anbauleuchte Glas rund quadratisch

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L295 x B295 x H90mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: 100 Watt, A60-Allgebrauchslampe,

auch für LED RETROFIT- LM geeignet, max.12 W.

Nennleistung 2: wahlweise 18 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10032.118

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO G 300 EVG

Anbauleuchte Glas rund quadratisch

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L295 x B295 x H90mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: max. 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10095.126

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO G 300 EVG

Anbauleuchte Glas rund quadratisch

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L295 x B295 x H90mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: max. 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10095.213

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO G 300 EVG

Anbauleuchte Glas rund quadratisch

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt-Bajonett-Drehverschluss zur Glasbefestigung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert. Elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L295 x B295 x H90mm

Fassungstyp: GX24q-1

Nennleistung: 2x13 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)