QUADRO POLY

Ausschreibungstexte 2012

DLQ70039.211

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO POLY 300 EVG

Anbauleuchte Kunststoff quadratisch

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Polycarbonat, schwer entflammbar, weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L300 x B300 x H85 mm

Fassungstyp: 2G7

Nennleistung: 2x 11 Watt TC-SEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifachrohr

Schutzart: IP 50 Deckenmontage und IP65 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DLQ70039.218

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO POLY 300 EVG

Anbauleuchte Kunststoff quadratisch

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Polycarbonat, schwer entflammbar, weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L300 x B300 x H85 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 2x 18 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifachrohr flach

Schutzart: IP 50 Deckenmontage und IP65 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DLQ70039.224

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO POLY 300 EVG

Anbauleuchte Kunststoff quadratisch

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Polycarbonat, schwer entflammbar, weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L300 x B300 x H85 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 2x 24 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfachrohr flach

Schutzart: IP 50 Deckenmontage und IP65 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DLQ70039.122

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 300 EVG

Anbauleuchte Kunststoff quadratisch

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Polycarbonat, schwer entflammbar, weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L300 x B300 x H85 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 22 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 50 Deckenmontage und IP65 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DLQ70039.211.65

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO POLY 300 EVG

Anbauleuchte Kunststoff quadratisch

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Polycarbonat, schwer entflammbar, weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L300 x B300 x H85 mm

Fassungstyp: 2G7

Nennleistung: 2x 11 Watt TC-SEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifachrohr

Schutzart: IP 65 Deckenmontage und IP65 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DLQ70039.218.65

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO POLY 300 EVG

Anbauleuchte Kunststoff quadratisch

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Polycarbonat, schwer entflammbar, weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L300 x B300 x H85 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 2x 18 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifachrohr flach

Schutzart: IP 65 Deckenmontage und IP65 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DLQ70039.224.65

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

QUADRO POLY 300 EVG

Anbauleuchte Kunststoff quadratisch

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Polycarbonat, schwer entflammbar, weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L300 x B300 x H85 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 2x 24 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfachrohr flach

Schutzart: IP 65 Deckenmontage und IP65 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DLQ70039.122.65

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

CORA POLY 300 EVG

Anbauleuchte Kunststoff quadratisch

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Polycarbonat, schwer entflammbar, weiß, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L300 x B300 x H85 mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 22 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 65 Deckenmontage und IP65 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)