TANIA POLY

Ausschreibungstexte 2012

WL70049.124

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA POLY 400 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang gewölbt

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L400 x B70 x H60 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 24 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL70050.124

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA  POLY 600 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang gewölbt

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Leuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L600 x B70 x H60 mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 24 Watt T16, Standard-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D16mm

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL70050.136

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA POLY 600 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang gewölbt

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L600 x B70 x H60 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 36 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL70051.139

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA POLY 960 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang gewölbt

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche .

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Leuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L960 x B70 x H60 mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 39 Watt T16, Standard-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D16mm

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)