TANIA T5 LED

Ausschreibungstexte 2012

WL10050.111.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 600 LED T

Anbauleuchte Glas lang gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L600 x B70 x H60 mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 11 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 760lm (ca. 76 lm/W)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10050.111.5

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 600 LED T

Anbauleuchte Glas lang gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L600 x B70 x H60 mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 11 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 800lm (ca. 80 lm/W)

Lichtfarbe kaltweiß 5000K

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10050.117.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 900 LED T

Anbauleuchte Glas lang gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L900 x B70 x H60 mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 17 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 1100lm (ca. 65 lm/W)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10050.117.5

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 900 LED T

Anbauleuchte Glas lang gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L900 x B70 x H60 mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 17 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 1200lm (ca. 71 lm/W)

Lichtfarbe kaltweiß 5000K

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)